档案级光盘刻录注意事项：

光盘数据长期安全保存做到三个环节非常重要，一光盘的选择环节，二为光盘刻录加工环节，三为存放环节。

- 清华同方档案级光盘概述：目前清华同方档案级光盘分52X CD-R/8X DVD-R/25G 6X BD-R/50G 6X BD-R/100G 6X BD-R。CD/DVD保存年限大于20年；BD保存年限大于50年。

- 档案级光盘需选择选择档案光盘专用刻录机，主要因为专用刻录机与档案光盘相匹配，刻录的数据质量具有一致性，刻录寿命长（档案级刻录机平均老化时间为6万小时），普通刻录机平均老化时间为2000小时

- 光盘刻录选择速度要适中，一般选择中倍速刻录，52X CD-R使用48或者24速，小于等于48速，8X DVD-R使用6或4速，小于等于6速，档案级刻录机一般选择6X或4X。

- 光盘刻录需要配备专门的电脑，刻录过程中不要同时进行别的工作，如处理文件、浏览网页等，因为电脑处理文件为分段进程，同时进行多种操作容易造成进程中断，造成刻录失败。关闭屏幕保护及省电模式，省电模式和屏幕保护容易造成供电中断从而导致刻录失败。

北京同方光盘股份有限公司